Egykomponensű, kiváló minőségű, vizes alapú, zárólakk.

Termékjellemzők

Sűrűség:20°C-on kb. 1,05 g/cm³

Viszkozitás:20°C-on 4 mm-es kifolyópohárral kb. 65 másodperc

Kötőanyag:PU (poliuratán)-akrilát-kopolimer

Szilárdanyag-tartalom:kb. 32 %

Fényességi fok:2372 selyemfényű  2373 selyemmatt

Kiszerelés:5 és 20 literes fehérbádog göngyöleg

Színárnyalat:színtelen

Felhasználási terület

Szórással felvihető dörzsálló lakk lépcsőkhöz.

Tulajdonságok

Az Aqua TL-412-Treppenlack egykomponensű, kiváló minőségű, rendkívül dörzs- és karcálló zárólakk.

Környezetkímélő, nem tartalmaz kellemetlen szagú oldószereket, gond nélkül felhordható.

Megfelel a DIN EN 71-3-as szabvány előírásainak.

Megfelel a DIN 4102-es szabvány B2-es tűzrendészeti besorolás előírásainak.

Az Aqua TL-412-Treppenlack + Aqua H-480-Härter a DIN ENV 13696-os szabvány szerint bevizsgálva az 1-6-os felhasználási osztályoknak („fapadlózatokkal szemben támasztott ihd követelmények profilja”) felel meg.

Felhasználási mód

A fát finoman le kell csiszolni, el kell tűntetni felületéről a csiszolatport, legyen zsír- és szilikonmentes. A zsíros lombos- és tűlevelű fákat V-890-es univerzális higítóval mossuk le.

A gyantatáskákat távolítsuk el! A fanedvesség megengedett mértéke tűlevelűeknél legfeljebb 15 %, lombos fáknál 12 %.

Használatkészre beállítva: airless-/airmix-szóróberendezésekkel hordható fel. Tartályos pisztoly használata esetén 5%-nyi víz hozzáadása szükséges lehet.

Tudnivalók

Próbafestéssel ellenőrizzük a színárnyalatot és az alappal való összeférhetőséget. Ez különösen bükkfa anyagoknál és hántolt furnérlemezeknél fontos. A tölgyfa járulékos (extrakt) anyagai miatt vízzel higítható diszperziós lazúrok hatására sötéten elszíneződhet.

15°C alatti hőmérsékleten ne dolgozzunk vele.

Vizes lakkok feldolgozására alkalmas berendezéseket használjunk!

A vegyi és mechanikus igénybevétellel szembeni ellenállóképesség növeléséhez 10%-nyi Aqua H-480-Härter-t adjunk a lakkhoz.

Munkaeszközök és tisztításuk

A munkaeszközöket használat után azonnal el kell mosni vízzel és tisztítószerrel. A tisztítás után maradt anyagokat szabályszerűen kell ártalmatlanítani.

Anyagszükséglet

Szórás: 100-130 g/m² munkamenetenként

Lépcsőket 3 munkamenetben (rétegben) vonjuk be.

Száradás

Csiszolható: kb. 2 óra múlva a bevonatréteg vastagságától függően, a következő rétegek 3-4 óra elteltével.

(Minden bevonatréteg felhordása után csiszoljunk, köztes szárításhoz 220-280-as szemcseméret).

Teljes kiszáradás: éjszaka, legalább 14 óra elteltével.

A nagyobb légcsere gyorsítja a száradást.

Kikeményedés: 7 nap alatt.

Normál éghajlat esetén, DIN 50014, +20°C-on, 65 %-os relatív páratartalom mellett.

Higítás

Amennyiben szükséges vízzel.

Tárolhatóság

Zárt, eredeti göngyölegben hűvös, fagymentes helyen legalább 1 évig tárolható.

Biztonsági adatok

Feldolgozáskor és tároláskor tartsuk be a szokásos óvintézkedéseket.

Termékkód: W2

Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

A termék maradékait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Gondoskodni kell a teljesen maradványmentes csomagolóanyagok újrahasznosításáról.

Környezetvédelem

Nem juthat természetes vizekbe, a talajba vagy a csatornahálózatba!

VÍZSZENNYEZÉS SZERINTI BESOROLÁS (NÉMETORSZÁG): WGK 1

Jelölés

Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet (GefStoffV): -/-

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze.

Mivel az alkalmazás és a feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek.

Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a korábbi kiadások.