______________________________________________________________________________

Vízzel higítható lazúrfesték köztes és külső bevonatok számára

Tulajdonságok

Az LW-700 nedvességszabályozó, gyorsan száradó, vastag bevonatot képező lazúr, mely tartósan rugalmas kitűnően ellenáll az időjárás viszontagságainak.

DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente" (Játékszerek biztonsága – bizonyos elemek migrációja) szabvány szerint bevizsgálva.

Felhasználási terület

Fenyőfélékből és lombos fákból készült mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek, pl. ablakok, bejárati ajtók, zsalugáterek köztes- és végső bevonattal való ellátására.

Felhasználási mód

Külterekben a tűlevelű fákat, valamint minden gombafertőzésre érzékeny fafajtát faanyagvédőszerrel impregnálni kell. A fa legyen tiszta, zsír-, viasz-, szilikonmentes. Rétegeléskor fanedvesség megengedett mértéke tűlevelűeknél max. 15%, lombosfáknál max. 12%. Az előkezelt felületen készítmény felhordása airless- vagy airmix-eljárással történik.

A legjobb szórási eredmény a következő fúvókákkal érhető el:

A 0,279 mm = 0,011 inch vagy 0,33 mm = 0,013 inch 70 - 90 bar szórónyomásnál. A megadott értékek higítatlan anyagra vonatkoznak.

A legszebb szórt felület +15-20°C-os hőmérsékleten érhető el.

A bevonat és az alapfelület összeférhetőségét próbafestéssel ill. próbaszórással kell ellenőrizni.

Az ablakok és külső ajtók kezelésekor speciális fafajták bevonatolására vonatkozó ajánlásokat megtalálja a www.remmers.de honlap rendszerkeresője segítségével.

Anyagszükséglet

Felhordási mennyiség: kb. 150-300 ml/m²

Nedves rétegvastagság: kb. 150-300 µm

Száraz rétegvastagság: kb. 50-100 µm

Hemlock színárnyalatnál a száraz rétegvastagság 130 µm.

Az eseti eltéréseket próbaszórással kell megállapítani.

A megadott értékek higítatlan anyagra vonatkoznak.

Száradási idő

porszáraz: kb. 1 óra

fogható kb. 2 óra

átfesthető:  kb. 4 óra

gyakorlati értékek +20°C-on, 65 %-os relatív páratartalom mellett.

Alacsony hőmérséklet és magasabb páratartalom jelentősen késleltetik a száradást.

Szárítókamrában történő gyorsított száradás 30°C-on: kb. 1 óra.

Higítás

Szükség esetén vízzel (max. 5%).

Tárolhatóság

Eredeti zárt göngyölegben szárazon és fagymentesen legalább 1 évig.

Termékjellemzők

Sűrűség: +20°C-on kb. 1,04 g/cm³

Viszkozitás: +20°C-on kb. 3500 mPas

Kötőanyag: spec. PU/akrilátpolimerek

Pigmentálás: színtartó, nagyon áttetsző pigmentek

Szárazanyagtartalom: kb. 38%

Fényességi fok: 1680-89 LW-700-20 matt 3400-19 LW-700-40 selyemfényű

Kiszerelés: 5  és 20 literes fehérbádogkanna;  120 literes hordó

Színárnyalatok: 1680 színtelen, 1689 egyedi árnyalatok 3400 színtelen, 3401 hemlock, 3402 erdei fenyő, 3403 világos tölgy, 3404 afrormózia, 3406 teak, 3407 mahagóni, 3408 mogyoróbarna, 3409 paliszander, 3412 afzélia, 3413 goldmeranti, 3419 egyedi színárnyalatok

Tudnivalók

Tűző napsütésben és +15°C alatt vagy +30°C felett a készítménnyel nem szabad dolgozni. A levegő relatív páratartalma max. 85% lehet. Különösen sorozatgyártásnál kell ügyelni a megfelelő szellőztetésre. A tömítőanyagnak bírnia kell a festéket és csak a bevonat teljes száradása után szabad elhelyezni. Lágyítószer-tartalmú tömítőprofilok diszperziós lakkfestékkel hajlamosak összeragadni. Javasolt lágyítóanyag nélküli tömítőprofilok használata. Az Induline ZW-400 köztes bevonatával ellátott felületet záróbevonat nélkül nem szabad az időjárás viszontagságainak kitenni. Tölgyfáknál fatartalmi anyagaik révén vízzel higítható diszperziós lazúrokkal való kezeléskor előfordulhat sötét színű elszíneződés. Próbafestés ajánlott, más fafajták esetében is. Az Induline LW-700 színtelen és kültéri felhasználásra nem alkalmas.

A bevonatok színárnyalatának kiválasztásakor vegye figyelembe a rosenheimi Ablaktechnikai Intézet „Ablakok és külső ajtók bevonatainak csoportosítása” c. kiadványát és az Ablak- és Homlokzatgyártó Egyesület HO.01-es VVF-adatlapját, valamint a 18. sz. „Mérettartó kültéri fa építőelemek, különösen ablakok és külső ajtók bevonattal való ellátása” c. BFS-adatlapot.

Különleges színárnyalatokkal kapcsolatos reklamációkat kizárólag abban az esetben fogadunk el, ha az alapozás megkezdése előtt próbafestést végeztek és e próbafestés eredményét eljuttatták hozzánk. Azokat a színárnyalattal kapcsolatos kifogásokat, melyeket a teljes feldolgozás és alapozás után nyújtanak be hozzánk, sajnos nem tudjuk elfogadni.

Összetétel

akrilát/PU, glikolok, vasoxid, organosziloxán, víz

konzerválószer: metilisotiazolinon

Munkaeszközök és tisztításuk

Kézi szórópisztoly és automata szórókészülék.

Használat után a munkaeszközöket vízzel és mosószerrel azonnal el kell mosni. A tisztításból visszamaradt anyagokat szabályszerűen kell eltávolítani.

VOC-tartalom

A termék EU határértékei (A/d kategória): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 80 g/l Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz.

Biztonsági adatok / Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező permetet nem szabad belélegezni. Feldolgozás közben és után egyaránt gondoskodni kell alapos szellőztetésről. Ha a készítmény szembe jut vagy bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad természetes vizekbe, csatornahálózatba vagy talajba jutnia. Csak a teljesen maradványmentes göngyöleg újrahasznosítható. A folyékony maradékanyagot a használt lakkok gyűjtőhelyén kell leadni.

Termékkód: M-KH 01

Jelölés

Vízszennyezés szerinti besorolás (Németország): WGK 1

GGVS/ADR: -/-

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és a feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli.

Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek.

Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a korábbi kiadások.

Remmers Baustofftechnik GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Löningen Tel.: 05432 83-0 Fax: 05432 3985 www.remmers.de