Vizes alapú, nedvességszabályozó, UV-védelmet biztosító vékonylazúr.

Felhasználási terület

Tűlevelű és lombos fa alapanyagok köztes és végső bevonatolására; burkolatok, deszkázatok, kerítések, kapuk, lugasok, pavilonok, oromzatok stb. felületkezelésére.

Termékjellemzők

Sűrűség: +20°C-on kb. 1,04 g/cm³

Kötőanyag: akril-akrilát-rendszer

Pigmentálás: színtartó, nagyon áttetsző pigmentek

Fényességi fok: fényes

Szag: az adott termékre jellemző, száradás után szagtalan

Kiszerelés: 20 literes fehérbádog göngyöleg és 120 literes műanyag hordó

Szín: 3987 színtelen, 3988 színes

Tulajdonságok

Az Induline LW-710 hosszútávon kiválóan véd, és tartós rugalmasságot biztosít a faanyagnak az időjárás viszontagságai ellen. A bevonat nem töredezik be és nem pattogzik le. Az Induline LW-710 filmréteget képez, mely megakadályozza a felület  mikrobiológiai károsodását (penészgomba stb.).

Felhasználási mód

A kültéri faanyagokat megfelelő impregnálással védeni kell a gombafertőzéstől és a kéküléstől. A kezelendő felület legyen tiszta, zsír-, viasz- és szilikonmentes. A készítményt jól keverjük fel, használat közben és munkaközi szünetekben egyaránt. Az előkezelt és csiszolt felületek kezelése festékszóró-eljárással és ecseteléssel történik. A fanedvesség megengedett mértéke legfeljebb 15%-os lehet.

Tudnivalók

Az Induline LW-710-es készítménnyel ne dolgozzunk +15°C alatti és +30°C feletti hőmérsékleten.  A levegő relatív nedvességtartalma legalább 65 % és legfeljebb 85 % legyen. A készítmény színtelen és nem alkalmas külső alkalmazásra.

Munkaeszközök és tisztításuk

A munkaeszközöket vízzel és mosószerrel kell megtisztítani! A tisztításból visszamaradt anyagokat szabályszerűen kell eltávolítani!

Anyagszükséglet

Felhordási mennyiség: 100-150 ml/m²

Nedves rétegvastagság: 100-150 µm

A megadott adatok higítatlan anyagra vonatkoznak.

Száradási idő

Porszáraz: kb. 1 óra

Fogható: kb. 2 óra

gyakorlati értékek +20°C-on és 65 %-os relatív páratartalom mellett.

Alacsony hőmérséklet és magasabb páratartalom jelentősen késleltetik a száradást.

Higítás

Amennyiben szükséges, vízzel.

Tárolhatóság

Eredeti zárt göngyölegben szárazon és fagymentesen legalább 1 évig tárolható.

VOC-tartalom

A termék EU határértékei (A/d kategória): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 50 g/l Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz.

Biztonsági adatok

Feldolgozás és tárolás közben be kell tartani a szokásos biztonsági intézkedéseket!

Termékkód: M-KH 01

Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

A maradékanyagot az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani!

Gondoskodni kell a kiürült csomagolás újrahasznosításáról!

Környezetvédelem

Nem szabad természetes élővízbe, csatornahálózatba vagy talajba jutnia!

Vízszennyezés szerinti besorolás (Németország): WGK 1

Jelölés

GefStoffV: -/-

GGVS/ADR: -/-

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és a feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli.

Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek.

Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a korábbi kiadások.