Vízzel higítható színtelen töltő, szórással hordható fel.

# Tulajdonságok

Sűrűség: 	20°C-on kb. 1,03 g/cm³

Viszkozitás: 	20°C-on kb. 1900 mPa s

pH-érték: 	kb. 8,5

Szilárdanyag-tartalom:	kb. 28 %

Szag: 	enyhe, száradás után szagtalan

Kiszerelés: 	20 literes fehérbádog göngyöleg és 120 műanyag hordó

Színárnyalat: 	tejszerű, száradás után színtelen

Felhasználási terület

Mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek köztes bevonata, szórással hordható fel.

Bel- és kültéri tűlevelű és lombos fák további kezelésére alkalmas, pl. ablakokhoz, ajtókhoz, stb.

Tulajdonságok

Az Induline ZW-504 szabályozza a nedvességet, tapadást biztosít és kitölti a pórusokat. Porózus faanyagok Induline ZW-504-vel történő kezelése révén az azt következő köztes és végső bevonatokkal zárt és egyenletes felület érhető el.

Felhasználási mód

Előzetesen fehérre vagy színesre alapozott faanyagokon szórással. A tűlevelűeket, különösen az erdei fenyőket, valamint a gombafertőzésnek kitett kültéri faanyagokat faanyagvédőszerrel impregnáljuk! A fa legyen tiszta, zsír-, viasz- és szilikonmentes! A faanyag nedvességtartalma tűlevelűeknél legfeljebb 15 %, lombos fáknál 12 % lehet.

Levegőnélküli (airless) eljárás:

a fúvóka nagysága: 0,279 mm vagy 0,33 mm

anyagnyomás: 70 - 90 bar.

Airmix eljárás:

a fúvóka nagysága: 0,279 mm vagy 0,33 mm

anyagnyomás: 60-80 bar

levegőnyomás: 1-2 bar

A megadott értékek higítatlan anyagra vonatkoznak.

A legjobb szórási kép eléréséhez +15 és +20°C közötti hőmérséklet szükséges.

Próbafestéssel ellenőrizzük az alappal való összeférhetőséget.

Ablakok és külső ajtók kezelésével kapcsolatban az egyes fafajták bevonatára vonatkozó ajánlásokat következő honlapunkon találja: www.remmers.de

Anyagszükséglet

Felhordási mennyiség: kb. 100-150 ml/m²

Nedves filmréteg: kb. 100-150 µm

Száraz filmréteg: kb. 25- 35 µm

Az értékek higítatlan anyagra vonatkoznak.

Száradás

porszáraz: kb. 1 óra

csiszolható: kb. 4 óra

átdolgozható: kb. 4 óra

Gyakorlati értékek +20°C-on 65 %-os relatív páratartalom mellett

Alacsony hőmérséklet és a levegő magas páratartalma miatt a száradás elhúzódhat.

Mesterséges szárítás 30°C-on: kb. 45 perc

Higítás

Amennyiben szükséges legfeljebb 5 %-nyi vízzel.

Tárolhatóság

Zárt, eredeti göngyölegben száraz és fagymentes helyen legalább 1 évig tárolható.

Tudnivalók

További bevonatrétegek felvitele előtt köztes csiszolás (150-180-as csiszolópapír) szükséges. Különösen sorozatgyártásnál nagyon ügyeljünk a megfelelő szellőzésre és légmozgásra! A szigetelőanyag-profiloknak a festékkel összeférhetőnek kell lenniük, és csak akkor lehet felhelyezni őket, ha a bevonat alaposan kiszáradt.

A lágyítót tartalmazó szigetelőanyag-profilok diszperziós lakkfestékekkel összeragadnak.

Ezért használjunk lágyítószermentes profilokat!

A bevonatokra vonatkozóan a Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz e.V., Frankfurt/Main által kiadott következő adatlapok irányadásai a mérvadóak éppen érvényes változatukban: 18. sz. adatlap „Kültéri mérettartó fa építőelemek, különösen ablakok és külső ajtók bevonatai”; 3. sz. adatlap „Kültéri nem mérettartó fa építőelemek bevonatai”.

Munkaeszközök és tisztításuk

A munkaeszközöket használat után azonnal el kell mosni vízzel és tisztítószerrel. A tisztítás után maradt anyagokat szabályszerűen kell ártalmatlanítani.

VOC-tartalom

A termék EU-határértékei (A/e kategória): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 40 g/l illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz.

Biztonsági adatok

Feldolgozáskor és tároláskor tartsuk be a szokásos óvintézkedéseket.

Termékkód: M-KH 01

Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

A termék maradékait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Gondoskodni kell a teljesen maradványmentes csomagolóanyagok újrahasznosításáról.

Környezetvédelem

Nem juthat természetes vizekbe, a talajba vagy a csatornahálózatba!

VÍZSZENNYEZÉS SZERINTI BESOROLÁS (NÉMETORSZÁG): WGK 1

Jelölés

GefStoffV: -/-

GGVSE/ADR: -/-

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze.

Mivel az alkalmazás és a feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli.

Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek.

Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a korábbi kiadások.